西安交通大学医学院

第二附属医院科研中心实验室

安全管理规章制度

西安交通大学医学院第二附属医院

2013.8.20

一 实验室安全管理制度

- 实验室对所有实验人员及学生应进行安全教育，牢固树立安全意识。根据本室设备、  环境及实验特点，制定防火、防爆、防盗、防事故等方面安全管理措施，严格执行。

- 仪器室、重点要害部位及使用、存放易燃、易爆物品的场所要重点防护，安全措施到位，确保安全监控预警系统正常运行。

- 室内水电设备和管线设施必须按要求装配，不准乱接乱拉，随意拆装、改线。各类设备应保持完好安全状态。

- 实验室必须配备符合规定的消防器材，放于明显、易用的位置，要有专人负责管理，定期检查，随时确保有效可用。

- 实验室应严格遵守国家环保部门制定的有关规定，不得随意排放超剂量的废气、废弃的培养物、废水及其他废物(包括实验动物)。

- 实验室钥匙要有专人管理，不得私自配备或转借他人。实验室的人员离开实验室时，必须检查自己使用的水、电、气等是否关好。最后一个离开的人员要进行全面检查。不允许实验室和设备在无人状态下运行。节假日前，要对实验室进行全面安全检查，假后复查，确保安全。

- 不得随意将家属和外单位人员带入实验室内，更不得以私事使用教学设备、空调等。

- 实验室要定期进行安全检查。如发现不安全隐患，应及时排除，不能自行排除的，尽早报告有关部门处理。如发生事故，应及时采取措施，如实报告案情。凡隐情不报，造成重大损失的，将追究其应负责任。

二  化学危险品管理规定

- 在购买化学危险品时，应要求供应商在运输及装卸过程中有防止泄漏、倾倒的预防措施。

- 采购化学品应要求供应商提供化学性能方面的资料，并制定相应的应急措施，配送到储存室。

- 建立危险化学品的管理、运输、使用制度.

- 化学危险品必须存放于专用仓库、专用场地或专用储存箱内，进行分类存放，文字标识清楚。

- 化学药品贮存室应符合有关安全规定，有防火、防雷、防爆、调温、消除静电的安全措施。室内环境应干燥、通风良好，温度一般不超过28℃，照明应是防爆型。

- 化学药品贮存室应有专人保管，并有严格的账目和管理制度。

- 室内备有消防器材。

- 在化学品的运输和使用时，应注意不要洒落、碰撞并戴好防护用品。如有洒落应采取安全可靠的方法处理好现场。

- 在化学品使用完毕后应密封放于指定位置。

- 化学危险品使用现场应有化学品性能资料，便于查阅。

- 作业人员要根据需要使用口罩、防护眼镜、防护手套等用具。

- 剧毒性化学危险品的使用要执行双人领用、使用制度。

三 “三废”处理规章制度

实验室废弃物是指实验过程中产生的三废物质（废气、废液、废渣）、实验动物尸体及器官等。

1. 专人负责实验废弃物的登记、收集和处理，应存放于污物收集桶，任何人不得将实验废物私自带出实验室。

2. 血液标本置于合适容器内，加盖盖紧后运送，切勿污染盛器外部。如果盛器被污染，要用消毒液消毒。也可将血样置于有盖的塑料管内，外面套上塑料袋，封口进行运送，有血液外溢时，立即用消毒液消毒。

3. 实验中产生的有害废液，严禁倒入水池或下水道。实验人员应根据废液的理化性质和生物性质，分类存放在废液瓶内，每天下午专人消毒处理（含血液、病毒、细菌、细胞的废液须高压灭菌，强酸、强碱须中和），在确认无污染的条件下集中处理。废液容器应随时盖紧，放于实验室较阴凉并远离火源和热源的位置；

4. 废渣按医疗垃圾倒入医用垃圾桶；用过的注射器针、柄分离，针头、刀片等利器放入专用利器盒，注射器柄集中倒入医用垃圾桶；

5. 有废气、毒气产生的实验，必须在安全柜中操作，不得随意扩散有害气体，操作结束后及时清理操作台。

6. 实验动物尸体及器官等废弃物应及时送指定地点集中焚烧。

7. 应加强实验人员环境保护意识，实验室“三废”严格按要求处理。

四 实验室微生物安全管理规章制度

- 实验室只允许进行第三类病原微生物（指一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病的微生物）和第四类病原微生物（指通常情况下不会引起人类或者动物疾病）的研究，绝对不允许进行第一二类病原微生物的研究。

- 实验前应配戴用于微生物实验的个人防护装备，包括防护服、防护帽、口罩、手套等。

- 病原微生物的分离、鉴定、保存及处理均应按照微生物的标准操作程序和技术规范进行操作。

- 微生物实验样本类型，微生物名称，感染动物、材料的处理及特殊事件的发生都应进行相应的记录。

- 病原微生物菌（毒）种的保存及使用应在规定的位置，若发生污染等情况，应采用适当的消毒剂进行消毒处理。

- 所有的微生物实验废弃物，必须通过物理高压灭菌或进行化学消毒处理，废弃物应严格按“三废处理规章制度”执行。

五 实验室动物管理规章制度

- 本中心实验室原则上不能饲养动物，短期动物实验（不超过24小时）须填写

申请书，经实验室工作人员许可后方可进行。

- 如果发现实验动物逃逸，实验人员需及时处理。

- 动物实验应在规定的区域内进行，以防交叉感染，并保证实验室人员的安全。

- 处死实验动物应遵循动物安乐死的基本原则，即尽可能缩短动物致死时间，

尽量减少其痛苦。

- 实验中发生动物咬伤人事件，应做好登记并立即利用急救箱进行消毒和止血。

- 实验产生的废弃物严格按照《三废处理规章制度》执行。

- 实验后的动物尸体，装于医疗垃圾袋中密封，当天送指定地点焚烧。